Inovação para o Tratamento dos Edemas dos membros inferiores e superiores

| Equipamento para o tratamento dos edemas dos membros inferiores e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| superiores, incluindo o linfedema e os de origem venosa e por traumas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ciclo de compressão sequêncial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A aplicação da pressão inicia-se a partir da extremidade do membro (pé ou mão) até atingir a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| região mais proximal (coxa / quadril ou braço) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ciclo de exaustão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quando o enchimento de todas as câmaras se completa, a unidade inflável esvazia-se, para, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posteriormente, tornar a encher-se, assim, sucessivamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Sessões terapêuticas sob total controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A onda de pressão gerada atua como uma massagem, provocando o aumento significativo na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drenagem linfática e venosa, sem necessidade de intervenção pessoal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Maior garantia de eficácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os periféricos botas e luvas contém, internamente, 3 câmaras pneumáticas que agem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| massageando os membros inferiores e superiores, em períodos de tempo adequados, sem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formação de zonas de estrangulamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Tecnologia com simplicidade e praticidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As luvas e botas tem as câmaras pneumáticas confeccionadas em látex, são revestidas interna e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| externamente por nylon, o que oferece melhor condição de higiene, fácil e rápida manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DA COMPRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PNEUMÁTICA SEQUENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

3

PRÉ – REGULAGEM ELETRÔNICA PROPORCIONA PRATICIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS CESSÕES.

ajustada                                                    Pressão       40     60     80    100 mmHg   atingida

CÂMARAS     1                                         1           2          3                  1             2             3

PERIFÉRICOS (LUVAS E BOTAS) COM CÂMARAS EMBUTIDAS, ATUAM EFICAZMENTE NO TRATAMENTO.

INDICAÇÕES:

## DRENAGEM LINFÁTICA

Linfedema primário (congênito) ou secundário à: neoplasias traumas, cirurgias, infecções.

### DRENAGEM VENOSA

Edema secundário à varizes primárias, síndrome pós-trombótica, trauma, safenectomia ou cirurgia de restauração venosa. Reduz o risco de complicação trombo embólicas. Acelera a cicatrização de úlceras de estase.

#### MEDICINA DESPORTIVA, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA

Edema e dor por entorses e contusões, reabilitação de luxações e fraturas, edema em cirurgia de quadril, joelho, tornozelo e membros superiores. Tratamento de edemas posturais, especialmente pós ictus cerebral. Reduz o risco de doenças trombo-embólicas.

##### ONCOLOGIA

Linfedema secundário à invasão neoplásica; Radioterapia ou à ressecção cirúrgica de linfonodos. (Ex. Ressecção, linfodomos auxiliares pós-mastectomia.

##### MEDICINA ESTÉTICA

Drenagem linfática e venosa como único tratamento da celulite ou em associação à mesoterapia. Potencializa a ação enzimática e estimula a circulação, aumentando a absorção de líquidos a partir do tecido adiposo e perivascular.

ATENÇÃO:

Devido ao alto volume de liquido que é rapidamente mobilizado do membro para o sistema circulatório pelo ENERGIE, não se recomenda sua aplicação simultânea nos dois membros, em casos de edemas biliterais em pacientes idosos. Nestes casos a aplicação deve ser feita em um membro de cada vez.

A compressão pneumática é contra-indicada em pacientes portadores de edemas de origem sistêmica como: insuficiência renal, disproteinemias, e também em portadores de infecção, insuficiência arterial moderada a grave, ou trombose venosa profunda na fase aguda.

ENERGIE – SITEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DA COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL.

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA – GRIFFE UNIVERSAL

0800 559 560

GARANTIA: APARELHOS: 3 ANOS PERIFÉRICOS: 1 ANO

ENERGIE é um equipamento destinado ao tratamento dos edemas dos membros, incluindo o linfedema, edemas de origem venosa e por traumas.

Seu funcionamento é seqüencial,ou seja, a aplicação da pressão inicia-se a partir da extremidade do membro (pé ou mão) até atingir a região mais proximal (coxa / quadril ou braço); este ciclo é denominado de ciclo de compressão.

Quando o enchimento de todas as todas as câmaras se completa,a unidade inflável esvazia-se para, posteriormente, tornar-se a encher-se novamente, este ciclo é denominado de exaustão. A onda de pressão gerada atua como uma massagem, provocando o aumento significativo na drenagem linfática e venosa.

Seu sistema de controle de pressão é eletrônico, tornando extremamente fácil sua pré-regulagem e acompanhamento durante as sessões terapêuticas.

Suas 3 câmaras são superpostas em sua face interna, não havendo a formação de zonas de estrangulamento. Pode ser utilizado tanto em membros superiores como inferiores, utilizando-se as câmaras pneumáticas em formato de luvas e botas.

As luvas e botas, tem as câmaras pneumáticas confeccionadas em látex e são revestidas internamente e externamente por nylon, o que oferece melhor condição de higiene, fácil e rápida manutenção.

###### CONHEÇA O EQUIPAMENTO

O equipamento é composto pela unidade compressora e os periféricos (botas ou luvas).

UNIDADE COMPRESSORA

Nesta unidade encontram-se os componentes do sistema compressor de ar.

2

3

1

4

NO PAÍNEL DIANTEIRO ENCONTRA-SE:

- Chave liga/desliga

Botão “Reset”

Led verde – aparelho ligado.

Led vermelho – aparelho em exaustão

- Painel de ajuste da pressão.

- Painel indicador da câmara em compressão.

- Saídas de ar.

BOTAS E LUVAS:

NO PAINEL TRASEIRO ENCONTRAM-SE:

0:20

8

5

6

7

- Cabo de força.

- Porta fusível (2 A)

- Chave seletora de voltagem.

- Contador de horas de uso.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A – Selecione a voltagem de sua região (110 ou 220 v) na chave seletora na traseira do aparelho.

B – Ligue o cabo de força à uma tomada, verificando antes se a voltagem à ajustada em seu aparelho.

Coloque a unidade pneumática (luva ou bota) e engate as mangueiras no painel frontal do aparelho. Lembre-se que A CÂMARA 1  é distal (extremidade do membro) e A CÂMARA 3 é proximal (raiz do membro).

Ligue o aparelho.

Aperte o botão “Reset”. Este comando permite que o enchimento inicie-se a partir do pé.

C – Regule a pressão desejada na chave seletora no painel superior (1). Um led vermelho na barra superior (2) marcará a pressão ajustada.

Inicialmente são necessários alguns ciclos para que a câmara fique totalmente inflada e a pressão regulada seja atingida. A pressão em que a câmara se encontra no momento é indicada pelo acionamento do manômetro de leds verdes (3). Quando a pressão máxima regulada para cada câmara é atingida , o compressor é desligado,sendo religado caso haja queda na pressão. O ciclo de compressão tem a duração pré-estabelecida de três minutos. Após o ciclo de compressão inicia-se o ciclo de exaustão que tem a duração de um minuto.

Durante este período as câmaras esvaziam-se automaticamente, retornando em seguida ao ciclo de compressão.

Após o término da sessão, desconecte as câmaras do aparelho antes de retira-las do membro que está sendo tratado.

OBS: Na falta de energia elétrica, desconecte as botas do aparelho para que ocorra a desinflamação.

ajustada                                                    Pressão      40     60     80    100 mmHg   atingida

2

3

1

CÂMARAS       1

1           2          3                      1            2           3

2

3

MEMBRO ESQUERDO                  MEMBRO DIREITO

INDICAÇÕES

DRENAGEM LINFÁTICA:

Linfedema primário (congênito) ou secundário à: neoplasias, traumas, cirurgias, infecções (neste caso após a antibioticoterapia).

DRENAGEM VENOSA:

Edema secundário às varizes primárias, síndrome pós-trombólica, trauma, safenectomia ou cirurgia de restauração venosa. Reduz o risco de complicações trombo-embólicas. Acelera cicatrização de úlceras de estase.

#### MEDICINA DESPORTIVA, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA:

Edema e dor por entorses e contusões, reabilitação de luxações e fraturas, edema em cirurgia de quadril, joelho, tornozelo e membros superiores. Tratamento de edemas posturais, especialmente pós ictus cerebral. Reduz o risco de doenças trombo-embólicas.

##### ONCOLOGIA

Linfedema secundário à invasão neoplásica; Radioterapia ou à ressecção cirúrgica de linfonodos. (Ex. Ressecção linfodomos auxiliares pós-mastectomia.

##### MEDICINA ESTÉTICA

Drenagem linfática e venosa como único tratamento da celulite ou em associação à mesoterapia. Potencializa a ação enzimática e estimula a circulação, aumentando a absorção de líquidos a partir do tecido adiposo e perivascular.

ATENÇÃO: Devido ao alto volume de liquido que é rapidamente mobilizado do membro para o sistema circulatório pelo ENERGIE, não se recomenda sua aplicação simultânea nos dois membros, em casos de edemas biliterais em pacientes idosos. Nestes casos a aplicação deve ser feita em um membro de cada vez. A compressão pneumática é contra-indicada em pacientes portadores de edemas de origem sistêmica como: insuficiência renal, disproteinemias, e também em portadores de infecção, insuficiência arterial moderada a grave, ou trombose venosa profunda na fase aguda.

SUGESTÕES DE TRATAMENTO COM A COMPRESSÃO SEQUENCIAL:

#### LINFEDEMA - INSUFICIÊNCIA VENOSA:

- Esquema ambulatorial ou domiciliar; São realizados sessões com 1 ou 2 horas de duração, entre 1 a 3 vezes por semana.

- Esquema hospitalar; São dois os principais esquema:

  - Paciente internado por um dia. Sessões de 6 horas com 2 horas de repouso, quando são retiradas as câmaras.

  - Paciente internado por dois dias com sessões que se iniciam com 2 horas e vão sendo aumentadas progressivamente para 4, 6 e 8 horas, com 2 horas de repouso.

Em todos os esquemas é indicada a contenção elástica (meias ou luvas) posteriormente às sessões, para manutenção da redução do edema obtida com a massagem pneumática.

PRESSÕES:

As pressões dependem do grau do linfedema. Quanto mais duro e fibroso for o edema, mais prolongadas e freqüentes devem ser as sessões. A regulagem da pressão também depende da gravidade do linfedema. Sugerimos sempre dar início ao tratamento com pressões baixas,e aumentando-as progressivamente caso necessário.

EDEMA DE ORIGEM TRAUMÁTICA:

Nesses casos deve-se utilizar as pressões mais baixas. A dor pode ser uma limitação ao tratamento. Dependendo da localização da lesão, a escolha da pressão não precisa seguir obrigatoriamente. Por exemplo: Edema traumático do tornozelo. Pode-se começar com 40 mmHg.

O gradiente de pressão é gerado pelo formato cônico do membro, ou seja, como o tornozelo é mais fino, a pressão aí é maior do que no joelho e neste é maior do que na coxa. Assim sendo, mesmo usando a mesma pressão em todo o membro, haverá a formação de um gradiente pressórico.

MEDICINA ESTÉTICA:

Para o tratamento da celulite ou no pós-operatório de lipoaspiração. Como o segmento a ser drenado é bastante extenso, a pressão não deve ultrapassar 60 mmHg.

ENERGIE CARACTERÍSTICAS:

| DIMENSÕES: (MM) | 140 (A) X 410 (L) X 430 (P) |
| --- | --- |
| CONSUMO: (W) | 180 |
| TOLERÂNCIA À VARIAÇÃO DE VOLTAGEM: | 20 % |
| PESO: (KG) | APARELHO = 12,0 BOTA = 2,5 LUVA = 1,5 |

CUIDADOS:

- Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas;

- Sempre desligue o aparelho pelo plugue. Nunca puxe pelo fio;

- O aparelho e as câmaras devem ser limpos com pano umedecido em água sem produtos químicos;

- Sempre desligue o aparelho antes de limpa-lo;

- Certifique-se que as câmaras estão secas, antes de aplicá-las ao paciente;

TERMO DE GARANTIA

Por este termo, ANGIOTRONIC IND. COM. LTDA garante contra defeitos de fabricação, a (s) unidade (s) abaixo discriminada (s) pela razão de:

APARELHO: 3 anos a partir da data da compra constante na NOTA FISCAL consecutiva.

PERIFÉRICOS (BOTAS OU LUVAS): 1 ano a partir da data da compra.

Dentro desse período nos comprometemos a substituir gratuitamente, as peças defeituosas, não sendo também cobrada a mão-de-obra correspondente.

Esse tempo não cobre defeitos causados por uso indevido do aparelho, danos causados por quaisquer agentes externos, como quedas ou outros choques mecânicos, ligação em tomadas de voltagem diferente da ajustada no aparelho, ou inobservância das instruções constantes do manual que acompanha a unidade.

A abertura da unidade, substituição de componentes, alteração das regulagens de fábrica, levará à perda imediata da garantia oferecida.

Este termo não cobre despesas com frete e transporte do aparelho para conserto na fábrica ou agente autorizado.

FABRICADO PELO CNPJ: 54.623.517/0001-66

BENEFÍCIOS

ENERGIR HOME é um moderno equipamento que se destina ao tratamento clínicos dos edemas dos membros causados por insuficiência do sistema linfático, venoso ou secundário a traumas.

Seu efeito terapêutico se deve à massagem executando sobre o membro, que promove a drenagem do líquido acumulado no espaço extra-vascular, para o interior dos vasos. Além disso, e principalmente nos casos em que os vasos estão obstruídos, a massagem desloca o líquido através do tecido subcutâneo (a gordura sob a pele) até uma área em que os vasos estejam íntegros, propiciando a reabsorção do líquido para o sistema vascular. Isso leva a uma efetiva redução do volume do membro tratado.

Para se obter, bons resultados com o tratamento, é importante que ele seja constante. Quanto mais antigo e mais “duro” o edema, maior o tempo necessário para a sua redução. Lembre-se também de que é importante o uso de compressão elástica (meias e luvas elásticas) para manter a redução do edema proporcionando pelo ENERGIE HOME.

MODO DE AÇÃO

O equipamento consiste em uma unidade de ar-comprimido com pressão regulável em 20, 40, 60 e 80 mmHg (milímetros de mercúrio) e uma câmara pneumática, em forma de luva ou bota, que se adapta ao aparelho por uma mangueira com engate.

O enchimento da câmara pneumática se faz em ciclos, denominados ciclos de compressão e exaustão. Durante a compressão, a câmara pneumática se enche, efetuando a massagem  no membro. Após esse ciclo, a câmara se esvazia automaticamente (ciclo de exaustão). Os ciclos de compressão e exaustão se repetem de forma intermitente, estimulando a circulação venosa e linfática.

Tanto a pressão escolhida quanto os ciclos de compressão e exaustão são controlados por circuitos eletrônicos digitais, o que confere ao equipamento segurança e durabilidade.

INDICAÇÕES

O ENERGIE HOME pode ser utilizado no tratamento das seguintes situações:

LINFEDEMA (EDEMA LINFÁTICO):

- congênito;

- secundário a infecções (erisipela, celulite, etc);

- secundário a cirurgias (mastectomia ou outras cirurgias para tratamento de tumores, cirurgias vasculares, cirurgia plástica, lipoaspiração,cirurgias ortopédicas);

- por traumas (queimaduras e traumas ortopédicos como entorses, luxações leves, contusões);

- secundário a doenças neoplásicas por invasão tumoral dos linfáticos ou radioterapia;

EDEMA VENOSO:

secundário a varizes primárias dos membros, a síndrome pós-trombóticas ou a cirurgias vasculares;

EDEMA TRAUMÁTICO:

Secundário a lesões ortopédicas (contusões, entorses, luxações e fraturas) ou pós-operatório;

Além do tratamento dos edemas, observa-se aceleração da recuperação e redução da dor.

DRENAGEM LINFÁTICA:

Linfedema primário (congênito) ou secundário à: neoplasias, traumas, cirurgias, infecções (neste caso após a antibioticoterapia).

DRENAGEM VENOSA:

Edema secundário às varizes primárias, síndrome pós-trombólica, trauma, safenectomia ou cirurgia de restauração venosa. Reduz o risco de complicações trombo-embólicas. Acelera cicatrização de úlceras de estase.

#### MEDICINA DESPORTIVA, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA:

Edema e dor por entorses e contusões, reabilitação de luxações e fraturas, edema em cirurgia de quadril, joelho, tornozelo e membros superiores. Tratamento de edemas posturais, especialmente pós ictus cerebral. Reduz o risco de doenças trombo-embólicas.

##### ONCOLOGIA

Linfedema secundário à invasão neoplásica; Radioterapia ou à ressecção cirúrgica de linfonodos. (Ex. Ressecção linfodomos auxiliares pós-mastectomia).

##### MEDICINA ESTÉTICA

Drenagem linfática e venosa como único tratamento da celulite ou em associação à mesoterapia. Potencializa a ação enzimática e estimula a circulação, aumentando a absorção de líquidos a partir do tecido adiposo e perivascular.

INDICAÇÕES DE USO

No painel frontal de seu aparelho se encontram os seguintes comandos e indicadores:

Chave liga desliga com indicador de aparelho ligado.

Manômetro a LEDs, graduado a mmHg

Saída de ar                                    Botão para regulagem da Pressão graduada em mmHg

No painel traseiro se encontram:

ENERGIE HOME

CNPJ

54.623.517/0001-66

APARELHO 32700

Porta fusível (0,8 A)

Chave seletora de voltagem (110 V / 220 V)

Número de série do aparelho

Cabo de força

DESCRIÇÃO DAS CÂMARAS PNEUMÁTICAS

As câmaras pneumáticas apresentam-se em forma de luva ou bota. São confeccionadas em plástico PVC seladas por solda eletrônica de radiofreqüência e revestidas interna e externamente por tecido sintético (nylon).

São adaptadas ao parelho através de uma mangueira que apresenta em sua extremidade um engate com trava de segurança.

INSTRUÇÕES DE USO

- Ajuste a chave Seletora de Voltagem, para a voltagem de sua região (110 V ou 220 V).

- Conecte o aparelho a uma tomada de força. Verifique antes se a voltagem corresponde a ajustada na chave Seletora no painel traseiro.

- Ajuste através do botão, a pressão que utilizará durante a sessão.

- Vista a malha que acompanha a câmara pneumática (bota ou luva). A seguir, vista a própria câmara. Conecte a câmara pneumática ao aparelho, engatando a mangueira à saída de ar em seu painel frontal. Para engatar a mangueira, aperte a trava do engate e encaixe-o no aparelho. Faça pressão até a trava atingir o ponto de engate e solte-a.

- Ligue o aparelho. São necessários dois ou três ciclos para que a câmara se encha totalmente e atinja a pressão ajustada.

- Quando terminar a sessão, desligue o aparelho e desconecte a câmara antes de retirá-la do membro para que a mesma se esvazie mais rapidamente. A câmara pneumática se esvazia mesmo enquanto conectada ao aparelho.

- Para retirar a câmara pneumática do membro, segure-a firmemente em sua extremidade e puxe-a suavemente. No caso de luva, segure a parte que compreende a mão. No caso de bota, segure firmemente a parte que corresponde ao pé, retirando-a suavemente.

- O ENERGIE HOME permite a adaptação de uma câmara pneumática, luva ou bota.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Utilize o equipamento após orientação médica.

- Seu médico indicará a melhor pressão e o método de tratamento para o seu caso.

- Comunique a seu médico qualquer alteração no membro.

- A compressão não deve causar dor. Caso isso ocorra, reduza a pressão e, após algumas sessões, volte à pressão recomendada.

- Se ocorrer falta de energia durante a sessão, desligue o aparelho e desconecte do painel a câmara pneumática para que ela possa se esvaziar mais rapidamente.

- Para melhor resultado do tratamento, podem ser usadas meias e luvas elásticas entre as sessões.

- Não manuseie o parelho com as mãos molhadas.

- Sempre desligue o aparelho pelo plugue. Nunca puxe pelo fio.

- O aparelho e as câmaras devem ser limpos com pano umedecido em água sem produtos químicos.

- Sempre desligue o aparelho antes de limpa-lo.

- Certifique-se que as câmaras estão secas, antes de utiliza-las.

O EQUIPAMENTO É CONTRA-INDICADO NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- Em vigência de infecções locais, como erisipela, linfagite, úlcera infectada.

- Em pacientes com trombose venosa profunda aguda.

- Em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada (pela grande mobilização de líquidos para a circulação).

- Em pacientes com insuficiência arterial.

- Em pacientes diabéticos com doença arterial associada.

CUIDADOS COM O APARELHO

OBSERVAÇÕES:

- A pressão pode ser reajustada com o aparelho ligado em qualquer fase de funcionamento (compressão e exaustão).

- O aparelho pode ser desligado em qualquer fase de funcionamento. Não é necessário esperar a fase de exaustão para desliga-lo.

- As luvas pneumáticas são longas para envolver as mãos, que também devem ser massageadas

ENERGIE CARACTERÍSTICAS:

| Dimensões: (mm) | 240 (A) x 280 (L) x 250 (P) |
| --- | --- |
| Consumo: (W) | 180 |
| Tolerância à variação de voltagem: | 20 % |
| Peso: (Kg) | Aparelho = 3,40 BOTA = 0,84 LUVA = 0,84 |
| Ciclo de CompressÃO: | 3 MINUTOS |
| Ciclo de Exaustão: | 40 SEGUNDOS |

TERMO DE GARANTIA

Por este termo, ANGIOTRONIC IND. COM. LTDA garante contra defeitos de fabricação, a (s) unidade (s) abaixo discriminada (s) pelo prazo de:

APARELHO: 2 anos a partir da data da compra constante na NOTA FISCAL consecutiva.

PERIFÉRICOS (BOTAS OU LUVAS): 1 ano a partir da data da compra.

Dentro desse período nos comprometemos a substituir gratuitamente, as peças defeituosas, não sendo também cobrada a mão-de-obra correspondente.

Esse tempo não cobre defeitos causados por uso indevido do aparelho, danos causados por quaisquer agentes externos, como quedas ou outros choques mecânicos, ligação em tomadas de voltagem diferente da ajustada no aparelho, ou inobservância das instruções constantes do manual que acompanha a unidade.

A abertura da unidade, substituição de componentes, alteração das regulagens de fábrica, levará à perda imediata da garantia oferecida.

Este termo não cobre despesas com frete e transporte do aparelho para conserto na fábrica ou agente autorizado.

FABRICADO PELO CNPJ: 54.623.517/0001-66